硬件设计 · 电源选型

降压变换器电感选型计算说明书

通用降压 (Buck) 电感选型计算器的计算原理与选型准则

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档类型 | 技术说明书 |
| 适用拓扑 | 降压 (Buck) 及衍生拓扑 |
| 配套工具 | 通用降压电感选型计算器.xlsx |
| 版本 | V1.0 |

目录

第 1 章 绪论	1

1.1 编写目的	1

1.2 适用范围	1

1.3 术语与符号	1

第 2 章 电感在降压变换器中的作用与选型总原则	1

2.1 电感的三个作用	1

2.2 选型总原则	1

2.3 三档判据（本说明书的核心口径）	1

第 3 章 占空比与电流纹波的计算	1

3.1 占空比 D 的推导	1

3.2 电流纹波 ΔI_L 的两种等价写法	1

3.3 峰值、谷值与有效值	1

第 4 章 最坏工况的处理	1

4.1 为什么必须算最坏工况	1

4.2 为什么峰值电流是饱和判据的基准	1

4.3 最坏工况的判据式	1

4.4 饱和电流的温度降额	1

第 5 章 限流约束与峰值上限	1

5.1 限流保护与电感峰值的关系	1

5.2 饱和约束与限流约束取大者	1

第 6 章 电感的直流电阻与温升	1

6.1 DCR 的温度修正	1

6.2 电感铜损与温升	1

6.3 为什么用有效值而非峰值	1

第 7 章 电感选型流程	1

7.1 完整流程	1

7.2 纹波系数 kR 的选取	1

7.3 工作模式判定	1

第 8 章 效率与损耗模型	1

8.1 损耗分解	1

8.2 开关换流损耗 `P_SW = k_sw × VIN × IOUT × fSW` 的来源	1

8.3 固定损耗 `P_fix = E_fix × fSW` 的来源	1

8.4 效率与结温	1

第 9 章 模型局限与假设	1

第 10 章 完整算例	1

10.1 算例设定	1

10.2 分步计算	1

10.3 计算器操作要点	1

第 11 章 校核清单	1

附录 A 计算器各区与公式对照	1

附录 B 推荐裕量与默认值	1

——通用降压 (Buck) 电感选型计算器的计算原理与选型准则

## 第 1 章 绪论

本章说明编写目的、适用范围与全文符号约定。

### 1.1 编写目的

本说明书用于说明通用降压 (Buck) 变换器中功率电感 (power inductor) 的选型计算方法，并配套一份可直接使用的 Excel 计算器（通用降压电感选型计算器.xlsx）。说明书回答三个问题：

- 算多少 —— 给定 VIN、VOUT、IOUT、fSW 与目标纹波系数，电感需要满足哪些电流与温升条件；

- 怎么选 —— 如何在候选电感清单中筛选出同时满足饱和、有效值与温升三档判据的型号；

- 怎么验 —— 计算器里每个公式的来源、单位换算与适用边界是什么。

### 1.2 适用范围

本说明书与配套计算器适用于降压型 (Buck) 及其衍生拓扑（含集成开关与控制器 + 外置 MOSFET 两种形态），并覆盖两种占空比情形：

| 拓扑情形 | 判据 | 占空比范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规降压 | VIN > VOUT | D < 0.5 | 最常见，VIN 到 VOUT 单调降压 |
| 升压型降压 | VIN < VOUT | D > 0.5 | 输入跌落时仍要维持输出，D 可能接近 1 |

不适用于隔离拓扑（反激、正激）、升降压 (Buck-Boost)、以及工作在 PFM/轻载打嗝模式的工况（见第 9 章局限说明）。

### 1.3 术语与符号

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VIN | 输入电压（区分典型值 VIN,typ 与最大值 VIN,max） | V |
| VOUT | 输出电压 | V |
| IOUT | 最大负载电流（= 电感电流直流分量） | A |
| fSW | 开关频率 | kHz / MHz |
| L | 电感量标称值 | µH |
| D | 占空比（高边导通时间占比） | — |
| D' | 关断比，D' = 1 − D | — |
| ΔI_L | 电感电流纹波（峰峰值） | A |
| I_L,PK | 电感峰值电流 | A |
| I_L,MIN | 电感谷值电流 | A |
| I_L,rms | 电感电流有效值 | A |
| kR | 纹波系数，kR = ΔI_L / IOUT | — |
| kL | 电感有效系数（饱和/温升后剩余电感比例） | — |
| DCR | 电感直流电阻 | mΩ |
| Isat | 饱和电流额定值（一般标 @25°C） | A |
| Irms | 额定有效值电流（一般以 40°C 温升为条件） | A |
| Rth_L | 电感自身热阻 | °C/W |

---

## 第 2 章 电感在降压变换器中的作用与选型总原则

先明确电感在电路中的角色，再确立选型的统一口径。

### 2.1 电感的三个作用

在电流模式或电压模式控制的降压变换器中，功率电感承担三个功能：

- 储能与续流：开关管关断期间，电感释放储能，维持负载电流连续，使输出电流平滑；

- 决定纹波：电感量与开关频率共同决定电流纹波 ΔI_L，进而决定输出纹波、EMI 频谱与损耗；

- 构成一阶滤波：与输出电容共同构成 LC 低通，抑制开关纹波向负载传递。

### 2.2 选型总原则

电感选型是多约束折中问题，核心矛盾是「体积 ↔ 损耗 ↔ 电流能力」：

- 电感量增大 → 纹波减小 → 输出纹波与损耗降低，但体积、DCR、成本上升，且环路带宽受限于 LC 极点；

- 电感量减小 → 体积小、响应快，但纹波、峰值电流、磁芯损耗上升，可能进入 DCM；

- 因此在工程上先由纹波系数 kR 定电感量，再由三档电流/温升判据校验候选型号是否可用。

配套计算器即按此逻辑组织：第 ③ 区由 kR 与 L 算出实际纹波，第 ④ 区外推最坏工况，第 ⑤⑥ 区校验候选电感的三档判据。

### 2.3 三档判据（本说明书的核心口径）

| 判据 | 物理意义 | 判据式 | 不满足的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 饱和电流 | 峰值电流不得使磁芯饱和 | Isat_hot ≥ I_L,PK(最坏) × (1 + 裕量) | 电感量骤降、电流失控、烧开关管 |
| ② 有效值电流 | 绕组发热不得超额定 | Irms_rated ≥ I_L,rms(最坏) × (1 + 裕量) | 绕组绝缘老化、寿命骤降 |
| ③ 温升 | 实际温升不得超允许值 | ΔT = I_L,rms² × DCR(热态) × Rth_L ≤ ΔT,max | 局部过热、DCR 进一步上升形成正反馈 |

三档必须同时满足才算通过——这是本计算器给出「✔ 三档判据全部通过」结论的依据。

---

## 第 3 章 占空比与电流纹波的计算

本章给出占空比与电感电流纹波的计算式，这是后续所有电流判据的基础。

### 3.1 占空比 D 的推导

由伏秒平衡 (volt-second balance)：稳态下电感两端电压在一个周期内的积分为零。

高边导通期间电感电压为 VIN − VOUT − IOUT·DCR，关断期间为 −VOUT − IOUT·DCR。令两者对时间加权相等：

(VIN − VOUT − IOUT·DCR) · D · T = (VOUT + IOUT·DCR) · (1 − D) · T

整理得 VIN > VOUT 时：

D = (VOUT + IOUT·DCR) / VIN

对 VIN < VOUT（升压型降压）情形，同一伏秒平衡给出：

D = VOUT / (VOUT + IOUT·DCR)

其中 DCR 项为导通损耗带来的直流压降修正，量级通常只有 1%~3%，但在大电流低电压输出（如 1.2 V / 10 A）下不可忽略。计算器中 DCR 以 mΩ 存储，故公式中除以 1000 换算为 Ω。

计算器对应格子：选型计算!C35（D）、C45（最坏工况 D_w）。

### 3.2 电流纹波 ΔI_L 的两种等价写法

纹波有两种等价写法，理解其适用范围是正确选择计算公式的前提。

#### 3.2.1 数据手册式（VIN > VOUT 适用）

TI 等厂商手册给出：

ΔI_L = VOUT × (1 − VOUT / VIN) / (L × fSW) …… 手册 Eq.6

其来源是：关断期间电感电压幅值为 VOUT，持续时间为 (1−D)·T = (1−VOUT/VIN)/fSW，由 ΔI = V·t/L 直接得到。

#### 3.2.2 通用式（两种拓扑都成立）

更通用的写法用 VIN 与 D 表达：

ΔI_L = VIN × D × (1 − D) / (L × fSW)

两者在 VIN > VOUT 时严格相等，因为恒等式 VIN × D = VOUT 成立（忽略 DCR 时）：

VIN × D × (1 − D) / (L·fSW) = VOUT × (1 − VOUT/VIN) / (L·fSW) ✔

当 VIN < VOUT 时，手册式不再成立（VOUT/VIN > 1 会使结果变负），必须使用通用式。这就是计算器用「器件形态」区分两种写法、并且对 VIN < VOUT 强制走通用式的原因。

#### 3.2.3 单位巧算

设 L 以 µH、fSW 以 MHz 为单位，则：

ΔI_L [A] = VIN × D × (1−D) / (L[µH] × 1e-6 × fSW[MHz] × 1e6) = VIN × D × (1−D) / (L[µH] × fSW[MHz])

指数项 1e-6 × 1e6 = 1 恰好相消，结果直接以安培为单位，无需额外换算。计算器输入 fSW 用 kHz，故写作 $C$10/1000（kHz→MHz），保持同一巧算。

### 3.3 峰值、谷值与有效值

I_L,PK = IOUT + ΔI_L / 2 …… 手册 Eq.5I_L,MIN = IOUT − ΔI_L / 2

有效值分两种情况：

- CCM（连续导通，I_L,MIN > 0）：三角波叠加直流，有效值为

I_L,rms = √( IOUT² + ΔI_L² / 12 ) …… 手册 Eq.4

（ΔI_L²/12 为三角波纹波分量的均方值）

- DCM（断续导通，I_L,MIN ≤ 0）：电流在部分时间归零，三角波被截断。若直接用 CCM 公式会高估有效值。计算器采用截断三角波修正：

I_L,rms = √( IOUT² + (ΔI_L²/12) × (1 − (IOUT/(ΔI_L/2) − 1)² / 3) )

其中 x = IOUT/(ΔI_L/2) − 1 描述三角波被截断的比例；x = 0（临界 BCM）时修正因子为 1，与 CCM 公式衔接。

计算器对应格子：C38/C39/C40（标称）、C47/C48/C49（最坏）。

---

## 第 4 章 最坏工况的处理

选型必须在全工作范围内成立，本章说明如何由标称点外推到最坏工况。

### 4.1 为什么必须算最坏工况

选型必须在全工作范围内成立，而不仅仅是标称点。对降压变换器：

- 纹波最坏在 VIN,max：由 ΔI_L = VOUT·(1−VOUT/VIN)/(L·fSW) 对 VIN 求导可知，VIN 越大 ΔI_L 越大（D 越小、关断时间越长）。故取 VIN,max 计算最坏纹波；

- 电感量可能降额：磁芯在直流偏置与温升下电感量下降，取 kL（有效系数）描述剩余比例（典型 0.7，即最坏降 30%）。

故最坏纹波为：

ΔI_L,w = VOUT × (1 − VOUT/VIN,max) / (L × kL × fSW) …… VIN > VOUT

L × kL 即最坏有效电感。注意 D_w 也要用 VIN,max 重算，保持与 ΔI_L 自洽（计算器 C45）。

### 4.2 为什么峰值电流是饱和判据的基准

磁芯饱和由瞬时磁场强度决定，而磁场强度正比于瞬时电流。电感电流在一周期内最高点即为 I_L,PK，故：

- 饱和判据必须用峰值，不能用有效值或平均值；

- 限流保护（逐周期限流）同样以峰值为触发量，故限流的校验也用峰值。

### 4.3 最坏工况的判据式

I_L,PK,w = IOUT + ΔI_L,w / 2I_L,MIN,w = IOUT − ΔI_L,w / 2I_L,rms,w = √( IOUT² + ΔI_L,w²/12 ) (CCM) 或截断修正 (DCM)

### 4.4 饱和电流的温度降额

磁芯材料的饱和磁通密度 Bsat 随温度上升而下降（不同材料差异很大）。厂商手册给出的 Isat 一般标 @25°C，实际热态下可用值更低。计算器引入降额率 δ：

Isat_hot = Isat@25°C × (1 − δ)

所需值则反向折算回 25°C：

所需 Isat@25°C = max( I_L,PK,w × (1 + k_sat下限) , 限流约束 ) / (1 − δ)

降额率参考值：

| 磁芯材料 | 典型 δ | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 铁氧体 (Ferrite) | 10%~15% | Bsat 温度特性平坦，但 Bsat 本身较低 |
| 铁粉芯 (Iron Powder) | 15%~25% | 分布式气隙，软饱和 |
| 金属粉芯 (Metal Alloy, XAL/XGL) | 20%~35% | 软饱和特性好，但降额明显 |
| 铁硅铝 (Sendust) | 20%~30% | 综合性能好 |

δ 必须按所选型号的厂商曲线确定，计算器默认 20%，并标注为 ★。

---

## 第 5 章 限流约束与峰值上限

限流保护与电感峰值直接相关，本章给出峰值上限的约束方式。

### 5.1 限流保护与电感峰值的关系

大多数集成降压变换器具备逐周期限流 (cycle-by-cycle current limit)：当检测到的电感峰值电流超过门限 ILIM 时，本周期立即关断高边。若电感设计不当，会出现两种问题：

- 正常工作即触发限流：峰值顶到 ILIM，导致占空比被压缩、输出电压跌落；

- 饱和后电流失控：电感在限流生效前已饱和，电流急剧上升，限流来不及响应。

因此选型需要给限流留出裕量：

I_L,PK,w ≤ ILIM / (1 + k_lim)

其中 k_lim 为限流裕量（建议 10%~20%），用于容纳瞬态过冲、比较器延迟与参数分散。

### 5.2 饱和约束与限流约束取大者

最终对 Isat 的需求是两个约束的较大者：

所需 Isat_hot = max( I_L,PK,w × (1 + k_sat) , I_L,PK,w × (1 + k_lim) )

计算器还给出「★ 起决定作用的约束」，明确指出是饱和约束主导还是限流约束主导，方便设计者判断优化方向（例如降低限流裕量或更换限流点更高的器件）。

计算器对应格子：C26（限流门限）、C28（限流裕量）、C51（所需 Isat@25°C）、C53（峰值上限）、C54（主导约束）。

---

## 第 6 章 电感的直流电阻与温升

绕组的直流电阻决定铜损与温升，本章给出修正与判据。

### 6.1 DCR 的温度修正

铜电阻随温度近似线性上升：

DCR(T) = DCR@25°C × [ 1 + α × (T − 25) ]

漆包铜线的温度系数 α ≈ 0.39 %/°C。在环境温度 TA 下：

DCR(热态) = DCR@25°C × (1 + 0.0039 × (TA − 25))

注意：严格来说电感绕组温度高于环境温度，DCR 应进一步上升形成正反馈。计算器采用单次修正（用 TA），并明确标注此局限（见第 9 章）。

### 6.2 电感铜损与温升

绕组铜损：

P_DCR = I_L,rms² × DCR(热态)

电感温升由热阻模型给出：

ΔT = P_DCR × Rth_L = I_L,rms² × DCR(热态) × Rth_L

Rth_L 的取值：厂商手册一般给出，若无则用经验值 40~60 °C/W（小型贴片电感取偏大值）。计算器默认 45 °C/W 并标注 ★。

判据为 ΔT ≤ ΔT,max，工业级常见 40°C，消费级可放宽到 60°C。

### 6.3 为什么用有效值而非峰值

温升是热效应的累积结果，由电流的均方值（即有效值）决定，符合焦耳定律 P = I²R。用峰值会严重高估发热，用平均值会低估。故温升与 Irms 判据都以有效值为基准。

---

## 第 7 章 电感选型流程

本章把前述各判据串成一条可执行的选型流程，并给出关键参数的推荐取值。

### 7.1 完整流程

① 明确工况 输入 VIN,typ / VIN,max / VOUT / IOUT,max / fSW ↓② 由 kR 定电感量 选 kR (推荐 0.20~0.40)，反算 L = VOUT(1−VOUT/VIN)/(kR·IOUT·fSW) ↓③ 算标称电流 D, ΔI_L, I_L,PK, I_L,rms ↓④ 外推最坏工况 VIN,max + kL 降额 → ΔI_L,w, I_L,PK,w, I_L,rms,w ↓⑤ 求需求值 所需 Isat@25°C（饱和与限流取大后按 δ 折回） 所需 Irms = I_L,rms,w × (1 + k_irms) ↓⑥ 三档校验候选型号 ① Isat ② Irms ③ ΔT 全部通过才可选型 ↓⑦ 复核与降额 核对厂商手册定义、复核 Rth_L 与 δ、留 PCB 与热余量

### 7.2 纹波系数 kR 的选取

kR = ΔI_L / IOUT 是设计自由度的核心，工程经验范围 0.20~0.40：

| kR | 电感量 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| < 0.20 | 大 | 纹波小、损耗低、EMI 好 | 体积大、成本高、环路慢 |
| 0.20~0.40 | 适中 | 推荐区间，折中最优 | — |
| > 0.40 | 小 | 体积小、响应快 | 纹波/峰值/损耗上升，可能进 DCM |

计算器给出「④ 纹波系数判定」，对 kR 偏离推荐区间给出提示。

### 7.3 工作模式判定

由最坏工况的谷值电流判断：

| 条件 | 模式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| I_L,MIN,w > 5%×IOUT | CCM 连续 | 推荐工作区，损耗模型有效 |
| −? < I_L,MIN,w ≤ 5%×IOUT | BCM 临界 | 边界状态，需留余量 |
| I_L,MIN,w < 0 | DCM 断续 | 峰值高、损耗模型不适用，应增大 L 或提高 fSW |

---

## 第 8 章 效率与损耗模型

本章模型为工程近似，用于快速评估效率与结温，不是厂商手册原文公式。使用时须理解其校准前提。

### 8.1 损耗分解

变换器总损耗分解为：

P_total = P_HS + P_LS + P_SW + P_fix + P_IQ + P_DCR

| 损耗项 | 公式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 高边导通 | I_L,rms² × Rds_HS × D | 高边 MOSFET 导通损耗 |
| 低边导通 | I_L,rms² × Rds_LS × (1−D) | 低边（续流/同步整流）导通损耗 |
| 开关换流 | k_sw × VIN × IOUT × fSW | 见 8.2 |
| 固定损耗 | E_fix × fSW | 见 8.3 |
| 静态损耗 | VIN × IQ | 芯片自身静态电流 |
| 电感铜损 | I_L,rms² × DCR(热态) | 绕组铜损 |

### 8.2 开关换流损耗 P_SW = k_sw × VIN × IOUT × fSW 的来源

开关管在开通/关断瞬间，漏源电压 V 与漏极电流 I 存在重叠时间 t_cross。在这段时间内功率为 P(t) = V(t)·I(t)，若近似线性过渡，则功率随时间呈三角形：起点与终点功率为 0，中点为峰值 VIN × IOUT。

单个开关事件的能量 = 三角形面积：

E_cross = ½ × VIN × IOUT × (t_r + t_f)

其中 t_r、t_f 分别为上升、下降时间。乘以每秒开关次数 fSW 得平均功率：

P_SW = ½ × (t_r + t_f) × VIN × IOUT × fSW

定义 k_sw ≡ ½ × (t_r + t_f)，即：

P_SW = k_sw × VIN × IOUT × fSW

计算器取 k_sw = 3.8 ns，对应等效 (t_r + t_f) ≈ 7.6 ns。此值无手册原始数据支撑，是按效率曲线校准得到的等效集总值，已并入准 ZVS、死区体二极管导通、Coss 充放电等效应。

### 8.3 固定损耗 P_fix = E_fix × fSW 的来源

每开一次开关，都要消耗一份与控制/驱动相关的固定能量 E_fix，与负载电流基本无关。单位时间内的平均功率 = 每周期固定能量 × 每秒周期数：

P_fix = E_fix × fSW

E_fix 由三部分构成：

E_fix = E_gate + E_Coss + E_logic

| 分量 | 来源 | 与什么有关 |
| --- | --- | --- |
| 门极驱动 E_gate | Q_g × V_DRV（栅极电荷 × 驱动电压） | 与 R_g 无关（电荷守恒） |
| 节点电容 E_Coss | 开关节点寄生电容充放电 | ∝ VIN²（关键局限） |
| 控制逻辑 E_logic | 振荡器、比较器、驱动级静态电流 | 与频率相关 |

计算器取 E_fix = 67 nJ（示意性拆分 50/12/5 nJ，非手册实测值）。

### 8.4 效率与结温

P_out = VOUT × IOUTP_in = P_out + P_totalη = P_out / P_in

结温估算（仅计芯片内损耗，电感铜损散在电感上）：

TJ = TA + (P_HS + P_LS + P_SW + P_fix + P_IQ) × RθJA

判据：TJ < TJW（热警告）→ ✔；TJW ≤ TJ < TJSD → △；TJ ≥ TJSD → ✘。

---

## 第 9 章 模型局限与假设

使用本计算器时必须了解以下局限，避免超出适用边界：

- 未迭代自热：效率表用 TA 单次修正 DCR 与 Rds，未迭代到收敛。实际结温/绕组温度高于 TA 会继续抬高电阻，真实效率略低于计算值；

- E_fix 中的 Coss 项 ∝ VIN²：被并进常数后，模型只在标定的 VIN（约 5 V）附近严格成立；VIN 明显偏离时会低估或高估固定损耗；

- k_sw 与 E_fix 为校准等效值：换器件或大幅变更 VIN 时需重新校准；

- 假定 CCM/FPWM：轻载 PFM/打嗝模式效率更高，本模型不覆盖；

- 未含磁芯损耗：高频大纹波下磁芯损耗占比可观，本模型只算铜损；

- 未含布局寄生损耗：PCB 走线、寄生电感/电容引起的损耗未计入；

- 参数准确性：器件库与电感清单中的参数为示例值，必须逐项按厂商手册复核后才能用于正式设计。

---

## 第 10 章 完整算例

本章以 12 V→3.3 V / 3 A 为例，完整走一遍选型流程。

### 10.1 算例设定

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| VIN,typ / VIN,max | 12 V / 13.2 V |
| VOUT | 3.3 V |
| IOUT,max | 3 A |
| fSW | 500 kHz |
| 候选电感 | SLF12575T-100M4R7（L = 10 µH, Isat@25°C = 5.0 A, Irms = 4.7 A, DCR = 24 mΩ） |
| 设计参数 | kR 目标 0.30, kL = 0.70, k_sat下限 = 0.20, k_sat建议 = 0.30, k_irms = 0.20, ΔT,max = 40°C, δ = 0.20, Rth_L = 45 °C/W |

### 10.2 分步计算

Step 1 — 占空比（忽略 DCR 项以简化演示）

D = VOUT / VIN = 3.3 / 12 = 0.275D' = 1 − 0.275 = 0.725

Step 2 — 标称纹波（两种写法等价）

手册式: ΔI_L = 3.3 × (1 − 3.3/12) / (10 µH × 0.5 MHz) = 3.3 × 0.725 / 5 = 0.4785 A通用式: ΔI_L = 12 × 0.275 × 0.725 / (10 × 0.5) = 0.4785 A ✔ 相等

kR = 0.4785 / 3 = 0.160 → 略低于推荐区间，说明 10 µH 偏大（可选更小感值）。

Step 3 — 标称峰值与有效值

I_L,PK = 3 + 0.4785/2 = 3.239 AI_L,MIN = 3 − 0.4785/2 = 2.761 A > 0 → CCMI_L,rms = √(3² + 0.4785²/12) = 3.0033 A

Step 4 — 最坏工况（VIN,max = 13.2 V，L 降至 10 × 0.7 = 7 µH）

D_w = 3.3/13.2 = 0.25ΔI_L,w = 13.2 × 0.25 × 0.75 / (10 × 0.7 × 0.5) = 0.7071 AI_L,PK,w = 3 + 0.7071/2 = 3.354 AI_L,MIN,w = 3 − 0.7071/2 = 2.646 A > 0 → 最坏仍是 CCMI_L,rms,w = √(3² + 0.7071²/12) = 3.0069 A

Step 5 — 求需求值

饱和下限需求 = 3.354 × 1.20 = 4.024 A (限流未约束时)折算回 25°C = 4.024 / (1 − 0.20) = 5.03 A所需 Irms = 3.0069 × 1.20 = 3.608 A

Step 6 — 三档校验（对照候选电感 SLF12575T-100M4R7）

| 判据 | 需求 | 候选电感值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 饱和（建议值） | 3.354 × 1.30 / 0.8 = 5.45 A | Isat@25°C = 5.0 A | △ 仅满足下限 |
| ② 有效值 | 3.608 A | Irms = 4.7 A | ✔ 满足 |
| ③ 温升 | ΔT = 3.0069² × 0.024 × 45 ≈ 9.8 °C | ≤ 40 °C | ✔ 通过 |

Step 7 — 结论：① 项仅满足 20% 下限、未达 30% 建议值，若要求更保守裕量应选 Isat 更大的型号（例如 XAL7030-103MEB，Isat = 6.2 A）。该算例在计算器中可通过「⑥ 三档判定」区直接读出。

### 10.3 计算器操作要点

- 在『选型计算』① 区填入 VIN / VOUT / IOUT / fSW / L 与各裕量；

- ② 区选「器件形态」——集成开关则选型号，自动带出额定/限流/频率；外置开关则手填限流门限；

- ③④ 区自动算出标称与最坏电流；

- ⑤ 区从『电感清单』下拉选择候选型号，自动带出 Isat / Irms / DCR；

- ⑥ 区读取三档判定与综合结论；『电感清单』的 J/K/L/M 列可批量对照所有候选型号。

---

## 第 11 章 校核清单

提交设计前，请逐项确认：

- ☐ VIN 范围（含典型值与最大值）已覆盖全部工作条件；

- ☐ VOUT 与 IOUT,max 为实际最严苛工况；

- ☐ 电感量由 kR 反算，kR 落在 0.20~0.40；

- ☐ 最坏纹波已用 VIN,max 与降额后电感 L×kL 计算；

- ☐ 峰值电流已同时对比饱和约束与限流约束，并取较大者；

- ☐ Isat 的定义已按厂商手册确认（L 下降 10% / 20% / 30%，差异可达 30% 以上）；

- ☐ Isat 的温度降额率 δ 已按所选磁芯材料曲线确认；

- ☐ Irms 额定值的测试条件（温升多少度、是否含铜箔散热）已确认；

- ☐ DCR 已按工作温度修正；

- ☐ Rth_L 有手册值或合理经验值；

- ☐ 温升 ΔT 在允许范围内并留有余量；

- ☐ 工作模式为 CCM，或已确认 DCM 下的峰值与损耗可接受;

- ☐ 器件库/电感清单中的参数已逐个按厂商手册复核（本表内置值为示例）；

- ☐ PCB 布局、附近热源、气隙与饱和直流偏置效应已评估。

---

## 附录 A 计算器各区与公式对照

| 区 | 关键格 | 内容 | 公式/来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | C6~C17 | 输入参数 | 用户填写 |
| ① | C18~C21 | 器件形态/拓扑/限流/型号 | 下拉选择 |
| ② | C25 | 器件额定输出电流 | VLOOKUP 器件库 |
| ② | C26 | 限流门限 | VLOOKUP 器件库 / 手填 |
| ② | C29 | 拓扑判定 | 按 VIN/VOUT 自动判断 |
| ③ | C34 | DCR 热态 (mΩ) | 效率表 C39 × 1000 |
| ③ | C35 | 占空比 D | 第 3.1 节 |
| ③ | C37 | 标称纹波 ΔI_L | 第 3.2 节 |
| ③ | C38/39/40/41 | I_L,PK / I_L,MIN / I_L,rms / kR | 第 3.3 节 |
| ④ | C45~C49 | 最坏工况 D_w 与电流 | 第 4 章 |
| ⑤ | C51 | 所需 Isat@25°C | 第 4.4 / 5.2 节 |
| ⑤ | C52 | 所需 Irms | 第 2.3 节 |
| ⑤ | C54 | 起决定作用的约束 | 饱和 vs 限流取大 |
| ⑥ | C67~C74 | 三档判定与综合结论 | 第 2.3 章 |
| 效率表 | C31~C45 | 损耗分解与效率 | 第 8 章 |
| 效率表 | C49~C52 | 结温估算与判定 | 第 8.4 节 |

## 附录 B 推荐裕量与默认值

| 参数 | 默认值 | 建议范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| kR 纹波系数 | 0.30 | 0.20~0.40 | 越小电感越大 |
| kL 有效系数 | 0.70 | 0.60~1.00 | 0.70 = 最坏降 30% |
| k_sat 饱和下限 | 0.20 | 0.20 | 行业通用准则 |
| k_sat 饱和建议 | 0.30 | 0.30~0.50 | 更保守 |
| k_irms 有效值裕量 | 0.20 | 0.20~0.30 | 控制绕组温升 |
| k_lim 限流裕量 | 0.10 | 0.10~0.20 | 容纳瞬态过冲 |
| ΔT,max 允许温升 | 40 °C | 40~60 °C | 工业级到消费级 |
| δ Isat 降额率 | 0.20 | 0.10~0.35 | 按磁芯材料确定 |
| Rth_L 电感热阻 | 45 °C/W | 40~60 °C/W | 无手册值时用之 |
| α 铜温系数 | 0.39 %/°C | 0.39 | 漆包铜线典型值 |